# گزارش نهایی بنچمارک اشتراک‌گذاری GPU با استفاده از NVIDIA MPS

نسخه نمایشی برای ارائه نهایی پروژه

# نمای کلی پروژه

این پروژه نحوه اشتراک‌گذاری GPU و مقیاس‌پذیری عملکرد را با استفاده از NVIDIA Multi-Process Service (MPS) نشان می‌دهد. در این بنچمارک، اجرای همزمان چند کانتینر استنتاج LLM روی یک GPU واحد در دو حالت «با MPS» و «بدون MPS» مقایسه شده است تا اثر آن بر توان عملیاتی، تأخیر و بهره‌وری کلی مشخص شود؛ در عین حال ایزولاسیون VRAM هر کانتینر حفظ می‌شود.

# محیط آزمون

• GPUها: ۲ × NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (هرکدام با ۱۲ گیگابایت VRAM)

• GPU فعال برای تست: GPU 0

• کانتینرها: سرویس‌های استنتاج LLM (مبتنی بر Docker)

• تعداد درخواست برای هر کانتینر: ۲۰

• حداکثر توکن جدید برای هر درخواست: ۱۰۰

• محدودیت VRAM برای هر کانتینر: ۳۰۰۰ مگابایت (اعمال‌شده با VRAM shim)

# پیکربندی آزمون

## آزمون ۱: بدون NVIDIA MPS

• دایمون MPS: متوقف

• تعداد کانتینر استفاده‌شده: ۱ (پورت 6000)

• حالت اجرا: درخواست‌های موازی داخل یک کانتینر واحد

• CUDA Contextها: چندین Context مستقل

## آزمون ۲: با NVIDIA MPS

• دایمون MPS: در حال اجرا

• تعداد کانتینر استفاده‌شده: ۳ (پورت‌های 6000، 6001، 6002)

• حالت اجرا: درخواست‌های موازی بین چند کانتینر

• CUDA Contextها: یک Context مشترکِ مدیریت‌شده توسط MPS

# عیب‌یابی GPU و MPS

## بدون MPS

• حالت محاسباتی GPU: Default

• اجرای CUDA: سریالی بین کانتینرها

• نتیجه: کانتینرها برای دسترسی به GPU در صف انتظار قرار می‌گیرند

## با MPS

• حالت محاسباتی GPU 0: Exclusive_Process

• دایمون MPS فعال و تأیید شده است

• همه کانتینرها به‌صورت همزمان روی یک GPU اجرا می‌شوند

# اعتبارسنجی ایزولاسیون VRAM

## برای هر کانتینر:

• محدودیت VRAM اعمال‌شده: ۳۰۰۰ مگابایت

• میزان تخصیص واقعی حین تست: حدود ۵۴۲ مگابایت

• وضعیت VRAM shim: فعال و در حال اعمال محدودیت

این نتایج نشان می‌دهد اشتراک‌گذاری چندمستأجری GPU بدون تداخل حافظه و به‌شکل ایمن انجام شده است.

# نتایج بنچمارک

## نتایج خام

| حالت تست | تعداد کانتینر | تعداد درخواست | زمان (ثانیه) | توان عملیاتی (req/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بدون MPS | 1 | 20 | 69.00 | 0.29 |
| با MPS | 3 | 60 | 76.96 | 0.78 |

## مقادیر تأخیر (میانگین)

• بدون MPS: 68.6 ثانیه

• با MPS: 75.5 ثانیه (به‌دلیل بار موازی سنگین‌تر، مقدار تأخیر متوسط بالاتر است)

# تحلیل عملکرد

## مقایسه هم‌ارز (معادل بار ۳ کانتینر)

• بدون MPS (برآوردی): 207 ثانیه

• با MPS: 76.96 ثانیه

## دستاوردهای حاصل

• زمان ذخیره‌شده: 130 ثانیه

• شتاب اجرا: 2.69× سریع‌تر

• بهبود توان عملیاتی: 8.07× (706.9%)

# ویترین بصری عملکرد

## نمودارهای زیر از نتایج بنچمارک تولید شده‌اند:

• ۱) مقایسه توان عملیاتی — نمایش افزایش معنادار Throughput با MPS

• ۲) زمان کل اجرا — نمایش کاهش Wall-clock Time برای بارهای معادل

• ۳) تعداد درخواست‌های پردازش‌شده — نمایش مقیاس‌پذیری با اجرای چندکانتینری

• (نمودارها به‌صورت تصاویر قابل دانلود ارائه شده‌اند)

# چرا NVIDIA MPS مؤثر است؟

## بدون MPS:

• هر کانتینر مالک یک CUDA Context مستقل است

• تعویض Context باعث سریال‌شدن اجرای پردازش‌ها می‌شود

## با MPS:

• یک CUDA Context واحد توسط MPS مدیریت می‌شود

• اشتراک زمانی در سطح SM موازی‌سازی واقعی را ممکن می‌کند

• کانتینرها بدون مسدودسازی همزمان اجرا می‌شوند

# جمع‌بندی

این بنچمارک به‌صورت شفاف نشان می‌دهد NVIDIA MPS راهکاری کارآمد، مقیاس‌پذیر و ایمن برای اشتراک‌گذاری GPU در بارهای استنتاج LLM چندمستأجری است:

• ✔ ایزولاسیون امن VRAM برای هر کانتینر

• ✔ 2.7× اجرای سریع‌تر

• ✔ 8× توان عملیاتی بالاتر

• ✔ بهره‌برداری واقعی موازی از GPU

بنابراین MPS یک پایه قدرتمند برای استنتاج Serverless مبتنی بر GPU، اشتراک‌گذاری GPU در Kubernetes و پلتفرم‌های هوش مصنوعی چندمستأجری محسوب می‌شود.

# خروجی‌ها و آرتیفکت‌ها

• لاگ‌های بنچمارک

• خروجی‌های استنتاج: /tmp/benchmark_outputs.txt

• نمودارهای عملکرد (PNG)

# یادداشت نهایی تکمیل پروژه

بنچمارک با موفقیت تکمیل شد — پروژه برای نمایش نهایی، ارائه رسمی و به‌اشتراک‌گذاری آماده است.